注意事項

(1) 欲考核M23 NK1500者，請來信預約(jmliu@nalabs.org.tw)。

若因事不克前來或改期，請於一天前與考核員聯繫或來信取消。

如考核時間無故不到者，兩周內禁止預約考核。

(2) 因機台老舊，SPC Monitor 於標準內，Baseline Total value < 0.20 % 即可，薄膜厚度>1000 A量測仍適用。
若有相關問題，請與機台負責工程師聯絡。
以上感謝配合。

N&K1500薄膜測厚儀考核細項表

· 試片放置方式?
機台公告貼於何處？..............................................□
如何在使用前，判斷機台目前的狀況？..............................□

測量試片是正面朝上或下？......................................□★
如何開啟Vacuum？...............................................□

打開Microscope lamp時機？..................................... □
· 執行與確認Baseline?
Baseline的正常值? ............................................□★
Baseline要判斷哪部分的數值？.....................................□
執行Basline的控片材質？......... ..............................□★
初次執行Baseline超過正常範圍處理方式？......................... □
多次執行Baseline失敗的處理方式？................................□
· 設定待測試片結構(用R&D法)?
選取量測點的方式(單或多點) ？.................................□★
如何叫出已經存在的mapping檔案？................................□
選好測量位置後如何執行R&D的編輯功能？.......................□★
R&D中輸入待測物層數的位置？...................................□
R&D中Substructure的資料庫位於？................................□
R&D中第一層結構的資料庫位於？.................................□
R&D中第n層結構的資料庫中若無所需的結構檔，如何處理？.........□
每層的近似厚度輸入於？..........................................□
“Vary”與”Fixed”意義？.......................................□
何謂”Interface roughness”？ ..................................□
當有”Unknown Material”出現時，要在何處輸入”Starting point” ？………………………………………………………………………□ 
Fitting control中的”interference fringes”意義？...............□
Fitting control中的”searching(+/-)1000Å”意義？................□
Fitting control中的”starting with user＇s input”意義？............................................................□
Fitting control中的”very thick sample ”意義？.................□
Energy space與wavelength space適用時機？.......................□
定義完” R&D”的各項參數後，如何執行量測及分析？................□
量測與分析分開執行的方法？......................................□
· 設定待測試片結構(用Default法)？
Default film structure 的資料庫位於？.............................□★

如何由資料庫中選取所需的程式？..................................□

· Data analysis方法?
· 判斷data允收方式？

如何判定允收？................................................□★

Data summary的讀取？............................................□

使用紀錄簿放置位置及填寫方式？................................ .□

如遇機台異常狀況要填寫什麼單子？............................. ..□

