PCB 設計內容電子檔

使用軟體資訊

PADS：

- 鼓勵申請者多多使用 CIC 提供之 PADS 軟體，有提供 template、軟體使用諮詢及寒暑假課程。

Altium：

- 請使用 2012 (含)之後的版本，建議勿使用之前的版本，因為易發生無法完全採用 template 設定之狀況，產生眾多 DRC 錯誤。如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。

- 2015/03之後，不再更新任何 template，請改用PADS，或自行輸入設計規範。

Allegro：

- 沒有提供 template ，如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。

其他軟體：

- 不提供上傳。

[1] PCB申請者姓名及聯絡電話

| PCB 識別碼# |  |
| --- | --- |
| 申請者姓名 |  |
| 聯絡電話 |  |
| PCB佈局軟體名稱/版本 |  |

# PCB識別碼 命名原則：

製程代號_年度梯次_自行編碼 (4個大寫英文字母或數字)，

如：2L_115A_1A2B，標示於 ｢文字層_top｣ 左上方適宜處，並加上方框。

[2] 專題名稱

| 中文專題名稱 |  |
| --- | --- |
| 英文專題名稱 |  |

[3] PCB Gerber 輸出圖層命名

參考文件：｢PCB製作 設計規範手冊｣

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 每一個圖層 | 分別以Gerber型式輸出， 分別上傳， 並將檔名紀錄在下表｢使用者命名｣處。 |
| *標示 | 必要的上傳檔案，除了｢其他｣一項之外。 所有層面檔案及DRC檢驗結果報告皆為必要的上傳檔案。 |
| ｢其他｣一欄 | 如果沒有就不必提供，如下表格範例所示。 其他如 Altium 之 slot 鑽孔層也要單獨額外上傳於此。 若超過一個檔，請壓縮，以.zip或.7z的方式上傳，並請參閱上方所列參考文件說明。 |

FR4兩層板/RO4003兩層板

所需資料為：外部金屬層為Top及Bottom。外加鑽孔層、双面防焊層、双面文字層及兩層機械加工層(板框層+機械加工層)、｢鑽孔孔徑資料｣檔，並且附上DRC報告檔。

| 編號 | 圖層中文名稱 | 圖層英文名稱 | 建議命名 (副檔名可依軟體而定) | 使用者命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 外部金屬層_Top | Top | TOP.--- |  |
| 2* | 外部金屬層_Bottom | Bottom | BOT.--- |  |
| 3* | 防焊層_Top | Solder Mask Top | SMT.--- |  |
| 4* | 防焊層_Bottom | Solder Mask Bottom | SMB.--- |  |
| 5* | 文字層_Top | Silkscreen Top | SST.--- |  |
| 6* | 文字層_Bottom | Silkscreen Bottom | SSB.--- |  |
| 7* | 鑽孔層 | NC Drill | NCD.--- |  |
| 8* | 板框層 | Board Outline | BO.--- |  |
| 9* | 機械加工層 | Mechanical | ME.--- |  |
| 10* | 鑽孔孔徑資料檔 | NC Drill Table | DW.--- |  |
| 11* | DRC 報告 | DRC |  |  |
| 12 | 其他 | 無 |  |  |

FR4四層板/RO-FR4複合四層板

所需資料為：外部金屬層為Top，依實體結構順序為內部金屬層L1、L2，以及另一層外部金屬層為Bottom。外加鑽孔層、双面防焊層、双面文字層及兩層機械加工層(板框層+機械加工層) 、｢鑽孔孔徑資料｣檔，並且附上DRC報告檔。

| 編號 | 圖層中文名稱 | 圖層英文名稱 | 建議命名 (副檔名可依軟體而定) | 使用者命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 外部金屬層_Top | Top | TOP.--- |  |
| 2* | 內部金屬層L1 | Inner_1 | IN1.--- |  |
| 3* | 內部金屬層L2 | Inner_2 | IN2.--- |  |
| 4* | 外部金屬層_Bottom | Bottom | BOT.--- |  |
| 5* | 防焊層_Top | Solder Mask Top | SMT.--- |  |
| 6* | 防焊層_Bottom | Solder Mask Bottom | SMB.--- |  |
| 7* | 文字層_Top | Silkscreen Top | SST.--- |  |
| 8* | 文字層_Bottom | Silkscreen Bottom | SSB.--- |  |
| 9* | 鑽孔層 | NC Drill | NCD.--- |  |
| 10* | 板框層 | Board Outline | BO.--- |  |
| 11* | 機械加工層 | Mechanical | ME.--- |  |
| 12* | 鑽孔孔徑資料檔 | NC Drill Table | DW.--- |  |
| 13* | DRC 報告 | DRC |  |  |
| 14 | 其他 | 無 |  |  |

[4] Gerber設定值∕平面圖

請確保上傳的 Gerber 檔及 Drill 檔是正確的，而且和圖片是相同的!!

Altium 請開啟個別之 .GTL、.TXT 及 .GD1 檔案，並貼圖於下方。

PADS 請使用 File > CAM > 選擇 正確之 Document Name > Preview (按 Board 或 Extents) 功能，並貼圖於下方。

Allegro 比照類似的方法，將 Gerber 檔 及 Drill 檔分別打開確認及貼圖。

| PCB板尺寸 (長x寬，cm x cm) | cm x cm |
| --- | --- |
| Output Units (輸出單位) | ☐ Inches (English) |
|  | ☐ Millimeters (Metric) |
| Format (座標格式) (I:D) | Integral (Leading) = |
|  | Decimal (Trailing) = |
| Coordinates (座標表達方式) | ☐ Absolute |
|  | ☐ Incremental |
|  | ☐ Not applicable |
| Zeros suppression (補零方式) | ☐ Leading Zeros suppression |
|  | ☐ Trailing Zeros suppression |
|  | ☐ None (Keeping leading and trailing zeros) |
| Gerber 圖 (Top)(貼於下方) |  |

[5] Drill設定值∕平面圖

| Output Units (輸出單位) | ☐ Inches (English) |
| --- | --- |
|  | ☐ Millimeters (Metric) |
| Format (座標格式) (I:D) | Integral (Leading) = |
|  | Decimal (Trailing) = |
| Coordinates (座標表達方式) | ☐ Absolute |
|  | ☐ Incremental |
|  | ☐ Not applicable |
| Zeros suppression (補零方式) | ☐ Leading Zeros suppression |
|  | ☐ Trailing Zeros suppression |
|  | ☐ None (Keeping leading and trailing zeros) |
| Drill 圖(貼於下方) |  |
| 鑽孔孔徑資料檔(貼於下方) |  |

[6] PCB DRC 驗證結果圖示

無DRC錯誤之軟體回應圖。

[7] 組裝圖 (2D 或 3D 皆可)

PADS 請使用 View > PADS 3D 顯示，並貼圖於下方。

PADS 元件高度設定，Project Explorer > PCB Decals > (選取某一Decal) > 滑鼠右鍵 > Properties Attribute > Add > Geometry. Height，或在建立元件 Library 時的 Attributes設定。之後可在 Edit > Attribute Manager > Components > Attribute > Show > Geometry. Height 檢視。