PCB 製作檢視表

目的

- 此檢視表的用意是提醒設計者在 PCB 設計、佈局、規範驗證 (DRC) 及製作時應注意的事項，希望能藉此提昇 PCB 設計的成功率及達到完整的學習效果。

- 製作前，本中心在資料處理時發現設計內容與｢PCB 製作檢視表｣之填寫不符，很可能會取消該 PCB 之製作資格，請設計者正確地自我檢查及填寫。

使用軟體資訊

PADS：

- 鼓勵申請者多多使用 CIC 提供之 PADS 軟體，有提供 template、軟體使用諮詢及寒暑假課程。

Altium：

- 請使用 2012 (含)之後的版本，建議勿使用之前的版本，因為易發生無法完全採用 template 設定之狀況，產生眾多 DRC 錯誤。如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。

- 2015/03之後，不再更新任何 template，請改用PADS，或自行輸入設計規範。

Allegro：

- 沒有提供 template ，如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。

其他軟體：

- 不提供上傳。

[1] PCB申請者姓名及聯絡電話

| PCB 識別碼 |  |
| --- | --- |
| 申請者姓名 |  |
| 聯絡電話 |  |
| PCB 佈局軟體名稱/版本 |  |

[2] 請先檢查以下項目：

自行檢驗之項目，不論有此項目與否，有檢驗，沒檢驗☐。

紅字為易錯的部分。

| 項目 | 檢驗 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| PCB識別碼 | ☐ | 存在，且格式正確 格式：製程代號_年度梯次_｢PCB製作申請表｣上之流水號 ex: 4L_115E_A0001 |
|  | ☐ | 網頁PCB製作申請表、文字層上層(SST #)、PCB設計內容檔、PCB製作檢視表 皆一致。 |
|  | ☐ | 識別碼上方不可鑽洞。 |
| BO框 ME框 | ☐ | 這兩層只有分別畫 BO框 及ME框。刪除多餘圖形。 |
|  | ☐ | BO框 只存在於 BO 層，其他層沒有。 ME框 只存在於 ME 層，其他層沒有。 |
|  | ☐ | 線徑 = 0.1 mm |
|  | ☐ | BO框, ME框 距離 = 1.5 mm (線的中心對中心距離) |
| ME 框尺寸 | ☐ | 和網頁PCB製作申請表 ”PCB面積單位數” 一致。 |
| PCB 挖洞 | ☐ | Gerber 檔輸出有標示 “cut out” 文字。 |
| 鑽孔孔徑表 | ☐ | 存在，且和其他層圖形不重疊。 |
|  | ☐ | 孔徑尺寸：0.2mm ≤ 孔徑 ≤ 6mm |
|  | ☐ | 定位孔：NPTH (非鍍銅貫孔) 個數=4，1mm ≤ 孔徑 ≤ 6mm。 |
| 防焊層 | ☐ | COB* 上，有畫防焊層。 |
|  | ☐ | 焊接的 PAD 上，有畫防焊層。 |
|  | ☐ | 整層不塗防焊材料，有畫防焊層 (因防焊層為負片型式) |
| Net name | ☐ | 金屬層的每一個物件都有設定net name。 (包含拉線、鋪銅、任何金屬層的圖形) |
| PAD Via | ☐ | PAD上有 via，為設計所需。 |
| 文字層下層 | ☐ | SSB#不可無內容。若無，請加上 “designed by 使用者姓名或實驗室名”等文字，如：design by ABC Lab。 |
| 無內容圖層 | ☐ | ☐ 所有圖層皆有內容。 ☐ 層無內容，但必須上傳無內容之檔案，並在此無內容層加上板框，且不可與其他檔案同名。 並於申請案送出後，來信通知 “PCB聯絡窗口”。 |
| 新增圖層 | ☐ | ☐ 無新增圖層。 ☐ 層為新增之圖層，如 Altium 之 slot 鑽孔層)。 並於申請案送出後，來信通知 “PCB聯絡窗口”。 |

* COB: Chip On Board

# SST, SSB: Silkscreen Top, Silkscreen Bottom

[3] 自行檢驗：

請圈選以下有自行檢驗之設計規範，不論有此項目與否，有檢驗，沒檢驗☐，最後確認所有項目皆已檢驗，之後上傳 DRC Report檔案。若有不實，將予以退件。

M: Must (必須的)  O:Optional (選擇性的)

| 項目 | 檢驗 | 規範命名 | 代號 | 說明 | 運算符號 | 尺寸 (mm) | 規範特性 M / O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金屬線 | ☐ | MT.W.1 | MW | 金屬線線徑 | ≧ | 0.10 | M |
|  | ☐ | MT.S.1 | MS | 金屬線線距 | ≧ | 0.10 | M |
|  | ☐ | MT.BO.E.1 | MB | 金屬線與板框距離 | ≧ | 0.30 | M |
| 鋪銅 | ☐ | MT.S.2 | MC | 鋪銅到金屬距離 (FR4) | ≧ | 0.18 | M |
|  |  |  |  | 鋪銅到金屬距離 (RO) | ≧ | 0.17 | M |
|  | ☐ | MT.BO.E.1 | CB | 鋪銅與板框距離 | ≧ | 0.30 | M |
| 鍍銅貫孔 (PTH) 及孔環 | ☐ | DR.W.1 | D1 | PTH鑽孔最小尺寸 | ≧ | 0.20 | M |
|  | ☐ | DR.W.2 | D1 | PTH鑽孔最大尺寸 | ≦ | 6.00 | M |
|  | ☐ | DR.DR.S.1 | D4 | PTH鑽孔間間距 | ≧ | 0.30 | M |
|  | ☐ | DR.MT.S.1 | D5 | PTH鑽孔到金屬線距離 | ≧ | 0.30 | M |
|  | ☐ | DR.BO.E.1 | D6 | PTH鑽孔到板框距離 | ≧ | 0.50 | M |
|  | ☐ | MT.W.2 | D2 | PTH外部金屬層孔環線寬 | ≧ | 0.10 | M |
|  | ☐ | MT.SO.E.1 | D3 | PTH孔環到防焊漆距離 | ≧ | 0.10 | O |
| 非鍍銅貫孔 (NPTH) | ☐ | DR.W.3 | N1 | NPTH鑽孔最小尺寸 | ≧ | 0.50 | M |
|  | ☐ | DR.W.4 | N1 | NPTH鑽孔最大尺寸 | ≦ | 6.00 | M |
|  | ☐ | DR.DR.S.2 | N2 | NPTH鑽孔間間距 | ≧ | 0.30 | M |
|  | ☐ | DR.RU.S.2 | N3 | NPTH到板框距離 | ≧ | 0.50 | M |
|  | ☐ | DR.SO.E.2 | N4 | NPTH鑽孔到防焊漆間距 | ≧ | 0.12 | O |
| 橢圓形孔 (PTH 及NPTH) | ☐ | DR.W.5 | O1 | 橢圓孔鑽孔最小尺寸 | ≧ | 0.55 | M |
|  | ☐ | DR.W.6 | O1 | 橢圓孔鑽孔最大尺寸 | ≦ | 6.00 | M |
|  | ☐ | DR.DR.S.3 | O2 | 橢圓孔鑽孔圓心間間距 | ≧ | > O1 | M |
|  | ☐ | DR.DR.S.4 | O3 | 橢圓孔間間距 | ≧ | 0.50 | M |
|  | ☐ | DR.RU.S.3 | O4 | 橢圓孔到板框距離 | ≧ | 0.80 | M |

| 項目 | 檢驗 | 規範命名 | 代號 | 說明 | 運算符號 | 尺寸 (mm) | 規範特性 M / O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防焊層 | ☐ | MT.SO.E.1 | S1 =D3 | 金屬PAD到防焊漆間距 | ≧ | 0.10 | O |
|  | ☐ | SO.W.1 | S2 | 防焊漆下墨線寬 | ≧ | 0.10 | O |
| 文字層 | ☐ | SK.W.1 | SkW | 文字層線寬 | ≧ | 0.15 | O |
|  | ☐ | SK.H.1 | SkH | 文字高度 | ≧ | 1.00 | O |
|  | ☐ | SK.MT. S.1 | SkM | 文字層和PAD的距離 | ≧ | 0.20 | O |
|  | ☐ | SK.DR.S.1 | SkD | 識別碼上不可鑽洞 | - | - | M |
| 機械加工層BO | ☐ | BO.W.1 | BOW | 板框線寬 | = | 0.10 | M |
|  | ☐ | BO.H.1 | NH | 定位孔直徑 | ≧ | 1.00 | M |
|  | ☐ | BO.H.2 | NH | 定位孔屬性 | = | NPTH | M |
|  | ☐ | CO.R.1 | COR | PCB 挖洞四周斜接弧度直徑 | ≧ | 1.00 | M |
|  | ☐ | CO.W.1 | COW | PCB 挖洞寬度 | ≧ | 0.80 | M |
|  | ☐ | CO.L.1 | COL | PCB 挖洞長度 | ≧ | 0.80 | M |
|  | ☐ | CO.M.E.1 | COM | PCB挖洞與金屬距離 | ≧ | 0.30 | M |
|  | ☐ | CO.B.E.1 | COM | PCB挖洞與板框距離 | ≧ | 0.30 | M |
|  | ☐ | CO.T.1 | COT | 文字註明 Cut Out | - | - | M |
| 機械加工層ME | ☐ | ME.W.1 | MEW | 外圍邊框線寬 | = | 0.10 | M |
|  | ☐ | ME.S.1 | MES | 外圍邊框到板框的距離 | = | 1.50 | M |